NÁVOD A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE DIAMANTOVÝCH REZNÝCH KOTÚČOV S UZAVRENÝM OBVODOM A DELENÝMI SEGMENTAMI

Bezpečnostné pokyny:

1.Pred upevnením kotúča v stroji preveď vizuálnu kontrolu či nie je akokoľvek poškodený.

2.Poškodené, chybne upevnené alebo nesprávne používané kotúče môžu byť veľmi nebezpečné.

3.Používajte vždy ochranné okuliare s vedľajším krytom.

4.Pri práci vzniká veľké množstvo prachu, preto sa chráňte respirátorom.

5.Diamantový kotúč je vyvinutý iba pre bežné rezanie. Rezanie v krivej dráhe môže viesť k ulomeniu vrstvy a jej odletenie môže spôsobiť vážny úraz.

Predpísaná montáž:

- Priemer diamantového rezacieho kotúča pre nasadenie musí súhlasiť s priemerom hriadeľa na ktorý je nasadzovaný.

- Obe príruby je treba pred upevnením kotúča riadne očistiť na dosadacích plochách. Dbajte na presnú a stranovo správnu polohu prírub.

- Nepoužívajte kotúče, ktoré vykazujú nevyváženosť alebo stranové hádzanie.

Návod na použitie:

- obvodová rýchlosť a otáčky nesmú presahovať predpísanú maximálnu obvodovú rýchlosť.

- diamantový kotúč nesmie byť použitý na rezanie kovu

- ak je kotúč zahriaty natoľko, že sa ho nedá dotknúť, je na neho vyvíjaný neprimeraný tlak  alebo je nesprávne používaný

- pri trvalom chode je nutné kotúč každé 2 minúty vybrať z rezu a ochladiť ho na bežiacom stroji

Dodržujte max. kl. rezu:

Prehriate kotúče sa nedajú reklamovať. Reklamácia sa nedá uznať, ak je opotrebenie väčšie ako 1mm. Tieto kotúče sú riadne odskúšané št. skúšobňou. Prevádzkovateľ je sám zodpovedný za výber a použitie diamantového kotúča k stanovenému účelu.

Diamantové kotúče sa dajú použiť za mokra aj za sucha. Trvanlivosť a výsledok rezania sa zlepší rezaním za mokra. Pri rezaní za mokra musí byť zabezpečený neustály prísun vody. Kotúč, ktorý je používaný za mokra by sa nemal používať následne za sucha. Vzhľadom k častému rezaniu tvrdého abrazívneho materiálu sa môžu kotúče otupiť. Je doporučené preto dodatočne pribrúsiť vo vápenitom pieskovci alebo asfalte. (previesť niekoľko rezov)

Dodávateľ: TREBOR s.r.o.

Galvániho 2/a

82104 Bratislava