Návod na použitie NYLONOVÉ RUKAVICE Bunting Ochranné rukavice päťprstové.

Popis: Päťprstové bezšvové polyesterové rukavice na dlani a prstoch povrstvené polyuretánom. Dodávané sú vo veľkosti 6-11 s dĺžkou upravenou pre špeciálne použitie v súlade s EU 2016/425, EN420:2003+A 1:2009 a EN 388:2016.

Nepoužívať, pokiaľ je vyžadovaná ochrana zápästia.

Použitie: Rukavice sú určené k ochrane proti mechanickým rizikám v suchom ako aj vlhkom prostredí k manipulácií s materiálmi a pre jemné montážne práce. Sú určené pre prácu vo všetkých priemyselných odboroch.

4131x- EN388:2016

Stupeň ochrany proti oteru:			4		maximálna úroveň výkonu 4

Stupeň ochrany proti prerezaniu čepeľou:	1		maximálna úroveň výkonu 5

Stupeň ochrany proti ďalšiemu pretrhnutiu:	3		maximálna úroveň výkonu 4

Stupeň ochrany proti prepichnutiu		1		maximálna úroveň výkonu 4

Odolnosť rezu DM:				x – netestované. Zdá sa, že skúšobná metóda nie je vhodná pre konštrukciu/ materiál rukavíc.

Výkonnostný stupeň úchopovej schopnosti je 5.

01080006, 01080045, 010800089 typ rukavice    veľkosť rukavice

EN 388:2016 číslo normy a rok vydania

Návod na použitie a údržbu ochranných rukavíc: Rukavice chránime pred sálavým teplom. Nesmú byť vystavené pôsobeniu organických rozpúšťadiel a ich výparom, pôsobeniu mazadiel,  tukov a minerálnych olejov a vody. Po použití hrubšiu nečistotu odstránime kefou a vodou, vystrieme a necháme v miestnosti pri izbovej teplote. Rukavice nie sú určené na pranie.

Upozornenie: Rukavice sa nesmú používať, keď existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami strojov. Stupne ochrany sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Nikdy nepoužívajte poškodené rukavice. U precitlivených osôb nie je vylúčené podráždenie pokožky- v takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie: Prepravovať v predpísanom balení v plastových obaloch. Skladovať v suchom a chladnom prostredí, mimo priameho slnečného svetla. Pri vhodných podmienkach skladovania v suchom a chladnom prostredí je doba skladovania 5 rokov.